本科生毕业设计

三自由度运动平台模拟与仿真系统

| 院 系 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 卓越1601 |
| 姓 名 | 陈新宇 |
| 学 号 | U201614921 |
| 指导教师 | 管涛老师 |

2020年06月10日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：         2020   年  05 月  06  日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密囗，在    年解密后适用本授权书

2、不保密囗  。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名： 2020 年 05 月 06 日

导师签名：             2020 年 05 月 06 日

摘  要

随着VR和AR技术的发展，体感模拟系统受到了广泛关注。VR座椅的原型为三自由度运动平台，在运动平台上实现体感模拟时，有调参调试需要和硬件平台联调导致调试成本较大的问题。

本文针对上述问题引入三自由度运动平台模拟与仿真系统，从软件层面上来完成算法的调参调试。设计了一个三自由度运动平台的体感模拟系统，该系统采用经典洗出算法，通过运动学反解获得各个运动平台各个部件的运动量，利用了three.js技术实现可视化仿真。系统能够对输入的运动数据进行体感模拟，利用体感模拟得到的数据来进行运动平台的可视化仿真，从仿真结果里直可以接看出体感模拟效果如何，以此降低调试成本。

实验结果表明系统能够正确地实时地将运动数据反映到三自由度运动平台可视化仿真里。可视化仿真结果可以直观地反映出运动平台是否正确地模拟了输入的运动数据，为体感模拟的调试调参带来便利。

关键词：体感模拟，洗出算法，三自由度运动平台，可视化仿真

Abstract

With the development of VR and AR technology, motion-sensing simulation system has gained extensive attention. The prototype of VR chair is a 3DoF(three-degree-of-freedom) motion platform. When the motion sensing simulation is realized on the motion platform, parameter adjustment and debugging need to be coordinated with the hardware platform, that cause a large cost.

To solve the Problem above, a simulation system of the 3DoF motion platform is introduced to complete the parameter adjustment and debugging of the algorithm only in the software level. A motion cueing system based on the 3DoF motion platform is designed. The system adopts the classical washing out algorithm, the motion data of each part of the motion platform is obtained from the inverse kinematics solution, the visual simulation is implemented by using three.js technology. This system can simulate the motion sensing of the input motion data, and use the data obtained from the motion cueing process to carry out visual simulation of the motion platform, the effect of the algorithm can be directly seen from the simulation results, by achieving this the reduce of the debugging cost of the algorithm is implemented.

The experimental results show that the system can correctly reflect the motion data into the visual simulation of motion platform. Whether the motion platform correctly simulates the input motion data can be intuitively learned from the visual simulation result, which brings convenience to the debugging and parameter adjustment of motion sensing simulation.

Keywords: motion cueing, washout algorithm, 3DoF motion platform, viusal simulation

目  录

摘  要	I

Abstract	II

1	绪  论	1

1.1	课题背景以及意义	1

1.2	国内外研究现状	1

1.3	研究目的和主要内容	3

1.4	论文结构	3

1.5	课题来源	3

2	基础理论概述	4

2.1	人体运动感知理论	4

2.2	体感模拟理论	6

2.3	体感模拟算法	7

2.4	运动学反解正解	13

2.5	本章小结	16

3	三自由度运动平台的系统设计与实现	17

3.1	功能需求	17

3.2	开发环境与关键技术分析	17

3.3	系统设计	18

3.4	系统实现	20

3.5	本章小结	28

4	性能测试与分析	29

4.1	测试环境	29

4.2	界面测试	29

4.3	功能测试	30

4.4	性能测试	50

4.5	本章小结	51

5	总结与展望	52

致  谢	53

参考文献	54

绪  论

课题背景以及意义

早在1910年，第一个飞行模拟器Sanders Teacher[1]诞生。1960年代起，在阿波罗计划背景下，美国 NASA机构进行了大量关于体感模拟的研究[2]，发布了几个具有重要意义的体感模拟算法和模型。之后，诸如汽车驾驶模拟器、摩托车驾驶模拟器、坦克驾驶模拟器、舰船体感模拟器、列车驾驶模拟器等相继被开发出来[3]。

体感模拟[4][5]即为在运动平台上模拟运动感觉，例如基于三自由运动平台的VR座椅[6]。体感模拟的调参调试需要与硬件联调，调试成本较大。本文围绕常见的三自由度运动平台进行可视化仿真，从中可以直观看到体感模拟效果的好坏，而不需要链接真实硬件进行调试，为程序调试、算法调参带来便利。

国内外研究现状

运动平台

运动平台一般分为两部分，其中一部分固定在地面上称之为定平台，另一部分基于定平台可以进行一定范围内的活动，称之为动平台。运动平台的分类一般按照自由度来分，一般而言最高的自由度为六自由度，其运动能力为绕x，y，z三轴的翻滚（roll），俯仰（pitch），艏摇（yaw）运动以及沿x，y，z三轴的平移运动（分别定义为back-forward, left-right, up-down）。在1965年D Stewart提出了经典的Stewart平台[7]，如图 1-1即为一个典型的Stewart平台：

图 1-1 一种典型的stewart运动平台[8]

运动平台按照构成结构分为串联结构（Serial Manipulator）和并联结构（Parallel Manipulator）两类。串联结构指动平台和定平台间由若干运动链串联组成，并联结构则是指动平台和定平台间由若干运动链并联组成。Stewart平台则为典型的并联结构，并联结构具有负载能力强，并且在受限空间内运动效果良好的特点。而串联结构一般用于工业机器人，类似于机械手臂，其相比于并联结构则活动范围更广。本文主要围绕三自由度运动平台讨论，一种三自由度运动平台如图 1-2所示：

图 1-2 一种3自由度运动平台[9]

运动平台也在一直发展，张金迪等人[10]提出了一种新型宏微运动平台，该平台采用直线电动机与压电陶瓷进行宏微双重驱动，采用直线光栅与平面光栅实现双闭环位置反馈与控制。S. Lee等人[11]提出了一种新的六自由度运动平台的设计，该运动平台使用开环控制机制在横摇、纵摇、艏摇三个方向进行分析和验证，结果显示该运动平台拥有独立和无限的平移和旋转的运动能力。

体感模拟算法

运动平台的运动范围有限，真实情况下载具的活动范围远远超出运动平台，同时又需使用户在运动平台中有贴近处于真实载具中的体验，使用体感模拟算法达到预期的体感模拟效果是必要的。体感模拟算法利用人体感知缺陷，在运动平台的物理限制之下，尽可能模拟出人体感知运动所需的因素，“欺骗”人体感官使人体拥有相似的运动感觉[12]。主流的体感模拟算法为洗出算法，其研究历程经过经典洗出算法、自适应洗出算法和最优控制洗出算法三个阶段[13]。随着体感模拟进入公众视野，各种各样的基于这三种算法进行的改进层出不穷。ZHU Daoyang等人[14]在经典洗出算法的基础上提出了采用“闭环”控制结构的新思路，与经典洗出算法做对比，提高了运动平台空间利用率和，降低了错误体感模拟，提高了算法可靠性。洪振宇等人[15]提出了新的洗出算法，利用 3-PRS 并联机构的牵连运动和人体感知系统的特点，在三自由度运动平台达到了良好的体感模拟效果。M. R. Chalak Qazani等人[16]提出了基于解耦线性模型预测控制的体感模拟算法，对比现存的基于耦合线性模型预测控制的体感模拟算法，减少了在真实车辆和SBMP（基于模拟的运动平台）驱动器里的运动感知错误，同时提高了有限线性运动平台的空间利用率。Marco Grottoli[17]等人提出了一种基于优化的体感模拟算法的客观评价预测策略，实现了在提供可靠的体感模拟质量的同时，减少未来车辆轨迹的延迟，提高了与参考轨迹的相关性，且允许不同的体感模拟机制的组合使用，增加了空间利用率。

研究目的和主要内容

课题目的为实现三自由度运动平台模拟与仿真实系统，该系统主要包含输入数据模块，体感模拟模块，数据输出模块，可视化仿真模块五个模块。该系统能够对输入的运动数据进行体感模拟，根据体感模拟得到的数据对三自由度运动平台进行模拟和可视化仿真。

课题目标为根据用户输入的三自由度运动数据（线加速度和角速度），实时地完成三自由度运动平台的模拟与可视化仿真。

论文结构

第一章介绍课题背景以及研究内容。

第二章介绍体感模拟和运动平台涉及到的基本理论。

第三章详细介绍整个系统的设计与实现。

第四章在性能和功能两方面对系统进行测试分析。

第五章全文总结。

课题来源

结合实验室工程项目开展。

基础理论概述

体感模拟建立在人体运动感知理论上。人体的运动感觉主要来自于本体感受系统、视觉系统和前庭系统，本章将论述在人体运动感知理论下，体感模拟算法的运行方式和具体实现，体感模拟算法核心部件滤波器在数学上的会得到详细介绍。随后论述运动学反解及其具体数学实现。

人体运动感知理论

前庭系统

人体前庭感知系统提供了对加速度和角速度的感觉，其系统结构图如图 2-1：

图 2-1 前庭系统结构图[18]

图中的水平半规管管，前半规管和后半规管，三管互相垂直且装有淋巴液，人体运动后会导致其中的液体在管内移动，从而带动管内壁的毛囊移动，感知到角速度，当一个方向的加速度持续10~20s后，毛囊复位，导致感知停止[19]。图中椭圆囊和球囊构成了耳石。耳石感知的线性加速度是相对于重力加速度的，即指在仅有耳石作为运动感受器时，人体感知到的倾斜和线性加速度没有区别[20]。对此引入比力的概念：

f =a-g	                     (2-1)

其中：

f表示比力，单位为：ms2

g表示重力加速度，单位为：ms2

a表示人体的加速度，单位为：ms2

人体对于旋转运动的感知能力是有限的，根据Lone M等人的研究[21]，人体对三个方向的旋转运动的感知阈值如表格 2-1：

表格 2-1 人体对旋转运动的感知阈值

| 运动方式 | 角速度(degs) | 角加速度(degs2) |
| --- | --- | --- |
| 翻滚（roll） | 3.2 | 0.5 |
| 俯仰（pitch） | 2.6 | 0.5 |
| 偏航（yaw） | 1.1 | 0.14 |

耳石主要感知垂直面，当垂直面和重力加速度之间的角度超过约为2%，人体才可以感知到。根据Reid等人的研究[22]，人体对三个方向的线性加速度感知如下表：

表格 2-2 人体对线性加速度运动的感知阈值(ms2)

| x轴 | y轴 | z轴 |
| --- | --- | --- |
| 0.17 | 0.17 | 0.28 |

本体感受系统

本体感受系统是指人体对自己身体的各种各样的感觉组成的系统，例如肌肉的伸展收缩、肢体相对于本体的位置、触觉和痛觉等。例如当人坐在刚起步的汽车里，会感到背部具有压力。

视觉感受系统

视觉系统是人体获取运动状态的重要渠道。当人体运动状态小于表格 2-1和表格 2-2中所界定的阈值时，人体仅通过前庭感知系统和本体感受器将无法获知人体本身是否处于运动当中。人体可以通过周围环境大小变化和方向变化来确定自己位于空间的位置和方向，这是大脑通过视觉系统所能获取的信息。

体感模拟理论

运动平台的运动能力和空间是有限的，需要体感模拟算法来利用运动平台有限的运动空间和运动能力来模拟尽可能真实的运动感觉。体感模拟主要流程分为两步：

- 根据采集的（或输入的）需要模拟的运动数据，采用洗出算法进行计算，得到动平台应有的位置姿态。

- 将得到的动平台的位置姿态，经过运动学反解获得运动平台各个运动部件的运动量，根据这些部件的运动量去驱动运动平台，可以实现体感模拟。

以下根据体感模拟内容划分详细介绍体感模拟理论，

- 位移模拟

人体的本体感系统和前庭系统的感受范围是速度上的改变，即加速度，无法感知速度大小，人体的速度大小和位置方位均通过视觉系统获取，因此位移模拟通过视觉仿真完成。

- 突发线性加速度模拟

突发的线性加速度是人体的位置在空间上突然发生变动而产生，该情况可以直接通过驱动运动平台来实现。由于运动平台的运动能力有限，在突发线性加速度的模拟后到平台复位到能够进行下一次模拟之前，该期间的突发线性加速度可能发生丢失。

- 持续线性加速度模拟

运动平台的运动范围终归有限，无法直接驱动动平台来模拟持续的线性加速度，但可以通过倾斜动平台，利用重力的分量来模拟持续的线性加速度，而且在倾斜动平台的过程中人体背部所受到的压力也会随之改变，这进一步提升了体感模拟质量。该方法称作倾斜协调（Tilt Coordination）。于此给出一个具体例子，需要模拟一个向前（x轴向前，y轴向左的右手系）的持续加速度，记作a=1 ms2，假定重力加速度g=10 ms2，则动平台绕y轴正向旋转角度记作β，则有如下计算：

a=g*sin(β)	                     (2-2)

由公式（2-2）可以计算得出β=5.7°，则动平台绕y轴正向旋转5.7°即可模拟向前的大小为1 ms2 的加速度。

倾斜协调方法具有以下几点缺陷：

- 无法模拟很大的持续加速度，否则由于倾斜过度会被察觉。

- 无法模拟z轴方向的持续加速度，只能模拟x,y轴的。

- 受限于表格 2-1和表格 2-2所规定的各种阈值，否则会被察觉。

- 模拟角速度

无法模拟角速度，仅能在视觉仿真上给予旋转感。

- 模拟角加速度

持续的角加速度目前无法模拟，突发角加速度可以通过驱动动平台直接模拟，同样的，在模拟玩突发角速度后也需要在表格 2-1和表格 2-2所规定的各种阈值之内复位动平台。

需要注意的是，持续线性加速度模拟也需要倾斜协调方法，这会和持续线性加速度模拟产生冲突，造成体感模拟质量降低。

体感模拟算法

经典洗出算法流程

主要介绍经典洗出算法。经典洗出算法的流程图：

图 2-2 经典洗出算法流程图

图 2-2中各个参数说明，aA：输入的线性加速度，包含沿着x，y，z轴三个方向；aAA经过缩放和限制的加速度；ωA：输入的角速度，包含欧拉角的三个方向；fAA：比力；aHP：高通滤波器洗出加速度；ωβ：高通滤波器滤出角速度；ωAA：经过缩放和限制的角速度；LIS：平动转化矩阵（这个和参考系的选取有关，其作用就是将fAA向量转化到动平台的参考系里）；TIS：转动转化矩阵（和LIS作用类似）；SI：洗出算法输出的动平台的位移；fL：低通比力；βS：洗出的动平台的旋转角的总和；βS：旋转通道角位移；βL：倾斜坐标系后的比例；gA：上平台坐标系重力加速度；gI：参考坐标系中立加速度；fLA：经过LIS的相对高通加速度；aIA：经过LIS后的绝对高通加速度；βSL：倾斜坐标系通道的角位移；ωIA：经过TIS后的角速度；

体感模拟的流程为，平动加速度信号采集输入后，经过缩放得到合适大小，然后算出比力，再经过高低通滤波，分别得到时域上的高频信号和低频信号，这两种信号分别对应着突发线性加速度和持续线性加速度。其中突发线性加速度直接通过在时间上的二次积分得到动平台的位移；持续线性加速度则通过倾斜协调方法来获得动平台正确的倾斜角βSL，这是动平台的角位移的一部分。另一部分通过角速度通道获得，输入的角速度，由于时域上的低频角速度就是持续的角速度，这个无法模拟。通过高通只取其中高频，此信号为突发角速度，然后在时间上的1次积分获得动平台的另一部分角位移βH。两部分角位移之和βH+βSL构成动平台最终的角位移。

低通滤波器的数学实现

低通滤波器滤出的信号在时域上是低频的，即信号发生变化的频率低，所以在倾斜协调通道里使用低通滤波器来模拟持续线性加速度。注意低通滤波器的传递函数是s域，而s域是连续的，用来模拟的采集的数据是离散的，需要做双线性变化将其变化到z域。

双线性变换的推导如下：

z=esT	                          (2-3)

其中z为离散的，s为连续的信号，T为采样间隔。

由（2-3）可得：

s=(1/T)ln⁡(z)	                       (2-4)

对（2-4）采用泰勒展开可得：

s=2T*z-1z+1+13z-1z+13+15z-1z+15+… ≈2Tz-1z+1=2T1-z-11+z-1    (2-5)

假定s域的传递函数为：H(s)，则z域的传递函数H(z)由（2-5）带入可得:

Hz=H(s)s=2T1-z-11+z-1	                     (2-6)

一般来说，二阶低通滤波器的传递函数为：

Hs=ωn2s2+2ξωn+ωn2	                     (2-7)

其中ωn为截至频率，ξ为阻尼比。

根据NAHON[23]等人的研究，该滤波器建议参数如表格 2-3：

表格 2-3 倾斜协调二阶低通滤波器建议参数

| 滤波器类型 | ωn | ξ |
| --- | --- | --- |
| x方向 | 5.0 | 1.0 |
| y方向 | 8.0 | 1.0 |

根据传递函数，详细推导其滤波流程如下：

记滤波前的输入为x(s)，注意其任然为s域的，记输入后的为y(s)，则他们和传递函数间满足如下关系：

将（2-5）带入（2-7）式，可以得到：

y(s)x(s)=Hs=ωn2(2T*1-z-11+z-1)2+2ξωn+ωn2	                     (2-8)

进而由ys*z-1=yzn-1，ys*z-2=yzn-2（对x同样适用）可以将s域转换到z域，得到如下式子（下式中的y，x均为z域的）：

yn=ωn2T2xn-2+2xn-1+xn-2ωn2T2-4yn-1-ωn2T2-4ξωnT+4yn-2ωn2T2-4ξωnT+4	   (2-9)

其中的xn为第n次采集到的输入数据，yn则是根据xn，xn-1，xn-2，以及相对于yn前两次输出的数据yn-1和yn-2经过（2-9）计算得到的数据。

根据（2-9）我们可以编码实现低通过滤波器，低通滤波器对持续4秒脉冲信号的响应结果如下图所示：

图 2-3 二阶低通滤波器的输入输出

如图 2-3，实线系列（impulse_signal）为输入的脉冲信号，虚线系列（impulse_lp_2order_res）为经过2阶低通滤波器得到的输出信号。

高通滤波器的数学实现

高通滤波器就将时域上的高频信号过滤出来，时域上的高频可以理解为短时间内变化很大，故滤出的信号为突发信号。高通滤波器主要用于突发角速度模拟和突发线性加速度模拟。

在经典洗出算法中，突发角速度模拟采用的即为一阶高通滤波器，其传递函数如下：

Hs=ss+ωn	                     (2-10)

其中ωn为截止频率，根据NAHON[23]等人的研究，该滤波器建议参数如表格 2-4：

表格 2-4 角速度一阶高通滤波器建议参数

| 滤波器 | ωn |
| --- | --- |
| 所有方向 | 1.0 |

利用（2-5）将s域转为z域可以得到：

y(s)x(s)=Hs=2T*1-z-11+z-12T*1-z-11+z-1 +ωn	                    (2-11)

其中ys为从滤波器输出的数据， xs为输入滤波器的数据，进而由ys*z-1=yzn-1，ys*z-2=yzn-2（对x同样适用）可以将s域转换到z域，得到如下式子（下式中的y，x均为z域的）：

yn=2xn-xn-1+(2-ωnT)yn-12+ωnT	                  (2-12)

一阶高通滤波器输出的信号无法使动平台回到原点（这个稍后会做比较），可以使用二阶滤波器对其进行改进。

经典洗出算法中，二阶高通滤波器应用于突发线性加速度通道，其传递函数如下：

Hs=s2s2+2ξωn+ωn2	                     (2-13)

其中ωn为截止频率，ξ为阻尼比。类似低通滤波器的，利用（2-6）即可将s域的转为z域的，得到新的传递函数为：

y(s)x(s)=Hs=(2T*1-z-11+z-1)2(2T*1-z-11+z-1)2+2ξωn+ωn2	                    (2-14)

其中y（s）为从滤波器输出的数据，x（s）为输入滤波器的数据，进而由y(s) * z-1 = y(z)n-1，y(s) * z-2 = y(z)n-2（对x同样适用）可以将s域转换到z域，得到如下式子（下式中的y，x均为z域的）：

yn=4xn-2-2xn-1+xn-2ωn2T2-4yn-1-ωn2T2-4ξωnT+4yn-2ωn2T2-4ξωnT+4	    (2-15)

根据NAHON[23]等人的研究，该滤波器建议参数如表格 2-5：

表格 2-5 线性加速度二阶高通滤波器建议参数

| 滤波器类型 | ωn | ξ |
| --- | --- | --- |
| x方向 | 2.5 | 1.0 |
| y方向 | 4.0 | 1.0 |
| z方向 | 4.0 | 1.0 |

接下来对比一阶和二阶高通滤波器在角速度通道中的实际对比：

图 2-4 角速度通道中一阶和二阶高通滤波对阶跃信号的对比

如图 2-4，其中实线系列（unit_signal）为输入的阶跃信号，由点构成的虚线系列（hp_1order）为阶跃信号经过一阶高通滤波器的输出信号，由短线构成的虚线系列（hp_2order）为阶跃信号经过二阶高通滤波器的输出信号。从图中可知，一阶高通滤波器的输出的角速度记为函数fhp_1order，那么在这段时间内（0-10s）的积分得到的角度即，动平台的角位移的计算为：

θ=010fhp1orderdt	                     (2-16)

由于（2-16）中的fhp_1order>0，则θ>0。说明一阶高通滤波器对于阶跃信号的输出无法使动平台的角位移回归到0。然而二阶高通滤波器则不然，不难验证，hp_2order系列在0-10s的时间内的积分为0。

对于线性加速度通道采用的是二阶高通滤波器是类似的，不难发现线性加速度通道的二阶高通滤波对于阶跃信号的输出信号，其在时间上的二次积分（也就是加速度在时间上的二次积分）即为动平台的位移也不为0。阶跃信号代表的是持续的加速度，倘若出现了该种类的加速度，任然在线性加速度通道上使用二阶高通滤波器则会导致动平台位移无法复原，则考虑将二阶高通滤波器升为三阶高通滤波器即可，对于角速度通道是类似的。

运动学反解正解

运动学反解

输入的运动数据经过洗出算法后，可获得动平台的位移和角位移，根据该数据，还有运动平台本身存在的约束，求解运动平台各个部件的真实运动量，该过程称为反解。反解的目的是通过得到的运动平台各个部件的运动量来驱动运动平台硬件，达到理想的体感模拟效果。

为方便解析三自由度运动平台的运动学反解，其构造简图如下：

图 2-5 三自由度运动平台构造简图

如图 2-5，定平台为b1，b2，b3组成的三角面，动平台为a1，a2，a3组成的三角面，a1b1为前端的电动缸，a2b2为右后端的电动缸，a3b3为左后端的电动缸。

坐标系建立动平台上，其原点O位于a2a3为底的高的中点处，初始状态下，动平台平行于定平台，电动缸处于其行程的一半。对于运动平台的各个长度有如下定义：

CYLIDER_HEIGHT = 400.0                 (2-17)
MAX_CYLIDER_LENGTH = 35.0             (2-18)
  FB_LENGTH = 560.0                      (2-19)
LR_LENGTH = 560.0                      (2-20)

式（2-17）为电动缸长度，式（2-18）为电动缸总行程的一半，式（2-19）为动平台三角形底边高的长度，式（2-20）为动平台三角形底边边长。

根据以上长度定义，可以得知a1b1=a2b2=a3b3=CYLINDER_HEIGHT + MAX_CYLINDER_LENGTH；a1a2=a1a3=b1b2=b1b3=FB_LENGTH；a2a3=b2b3=LR_LENGTH；

记CT=CYLINDER_HEIGHT+MAX_CYLINDER_LENGTH，如图 2-5所示初始状态下a1，a2，a3，b1，b2，b3的坐标分别为式（2-21）到（2-26）：

FB_LENGTH2,0,0                                  (2-21)

-FB_LENGTH2,LR_LENGTH2,0                         (2-22)

-FB_LENGTH2,-LR_LENGTH2,0                       (2-23)

FB_LENGTH2,0,-CT                               (2-24)

-FB_LENGTH2,LR_LENGTH2,-CT                      (2-25)

-FB_LENGTH2,-LR_LENGTH2,-CT                    (2-26)

当一个点（三维坐标系里）绕着x轴旋转角θ时，旋转矩阵为：

Rx= 1000cosθ-sinθ0sinθcosθ                     (2-27)

同理，绕y轴的旋转矩阵为：

Ry= cosθ0sinθ010-sinθ0cosθ                     (2-28)

由于三自由度运动平台无法绕z轴旋转，则丢弃不模拟。假设洗出算法得到的动平台的角位移在绕x，y，z轴大小分别为α，β，γ（无法模拟），动平台z在z方向的平移为t，由于x，y方向的平移无法模拟，故丢弃不模拟。则根据（2-27）和（2-28），则坐标经过α，β的旋转和z轴的t的平移后，其转换矩阵（增广后的）为：

T= cosβsinαsinβ0cosαsinβcosα0-sinα0-sinβsinαcosβ00-cosαcosβt01            (2-29)

这里以求解a1b1电动缸伸缩量作为例子，a1，b1坐标分别为：Pa1=x1,y1,z1,1 Pb1=x2,y2,z2,1，则经过T的转化后，a1的坐标为：Pnewa1=T∙Pa1，计算出来记为Pnewa1=x1_T,x2_T,x3_T,1。则根据两点坐标公式，得到伸缩量记为h1，计算方式：

h1= (x1_T-x2)2+(y1_T-y2)2+(z1_T-z2)2 – CT       (2-30)

h1为通过反解计算出来a1b1电动缸的伸缩量。

运动学正解

运动学正解则是通过运动平台各个部件的伸缩量，求解动平台的位置。三自由度运动平台动平台的位置求解即为求解动平台的三个顶点的坐标。

如图 1-2和图 2-5，由于机械限制，其中的a1，a2，a3三个点均活动在固定的平面上，于是需要求解的3个坐标的9个变量就可以简化为6个，具体的简化为，a1的y轴分量总是为零，a2的y轴分量总是等于负的x轴分量，a3的x轴和y轴分量总是相等。

则设a1，a2，a3的坐标分别为：xa1,0,za1，xa2,-xa2,za2和xa3,xa3,za3。根据a1a2，a1a3，a2a3均为已知定值，a1b1，a2b2，a3b3的值可根据电动缸的三个伸缩量计算出，一共为六个方程。记dfb = FB_LENGTH，dlr = LR_LENGTH，ct = CYLINDER_HEIGHT + MAX_CYLINDER_LENGTH，则可以得到如下方程组：

a1b1=(xa1-dfb/2)2+(za1+ct)2+(h1+ct)2                =0a2b2=(xa2+dfb/2)2+(xa2+dlr/2)2+(za2+ct)2-(h2+ct)2=0a3b3=(xa3+dfb2/2)2+(xa2+dlr/2)2+(za3+ct)2+(h3+ct)2=0a1a2=(xa1-xa2)2+(xa2)2+(za1-za2)2-(dlr/22+dfb2)2=0a1a3=(xa1-xa3)2+(xa3)2+(za1-za3)2-(dlr/22+dfb2)2=0a2b3=(xa2-xa3)2+(xa2+xa3)2+(za2-za3)2-dlr2      =0                    (2-31)

该方程组采用牛顿迭代法求解即可，将上述方程组记为Fx=0，其中x=xa1,za1,xa2,za2,xa3,za3T。牛顿迭代法的迭代公式如下：

x(k+1)=F'xk-1F(xk)                     (2-32)

上面的迭代的具体解释为，x(k+1)为迭代的k+1次的解，F'为雅克比矩阵，就是F(x)的一阶导，迭代多次以后当x(k+1)和xk的差值足够小时，则认为找到了近似解。

本章小结

本章主要介绍了体感模拟所涉及到的基本理论。介绍了人体感知系统的相关理论——前庭系统，本体感受系统，视觉系统构成了人体的感知。体感模拟则是利用人体感知系统的特点，在运动平台上进行运动感觉的模拟，需要模拟的种类包括线性加速度，位移，角速度，突发角速度等等，每一部分又分别作了详细介绍。在此基础上详细展示了经典洗出算法的流程，包括线性加速度通道、倾斜协调通道、角速度通道，同时介绍了在每一个通道对应的滤波器的具体数学实现，包括参数的选取和滤波器阶数的对比等。之后论述了运动学反解的数学实现。介绍的运动学正解是用来验证运动学反解得出的数据是否适用于运动平台。

三自由度运动平台的系统设计与实现

论述了体感模拟所涉及的基本理论以及相关概念后，本章介绍系统设计与实现。主要从需求分析、总体设计、功能模块详细设计等方面详细介绍该系统。

功能需求

- 能够读取文件作为运动数据的输入

由于设备限制，无法采集到需要模拟的运动数据，需要人为构造数据到文件里，然后程序读取数据文件作为输入。

- 能够正确的执行洗出算法和运动学反解

将读取的数据放入洗出算法中进行计算，进而得到动平台的姿态进行反解，获得运动部件的运动量。

- 前端界面显示输入数据和反解输出的数据

能够实时地从前端获取输入的数据和反解输出的数据，且以表格形式呈现。

- 前端界面能够对三自由度运动平台进行仿真

能够在前端根据输入的数据实时动态正确地刷新运动平台状态。

开发环境与关键技术分析

开发环境

操作系统：linux

CPU：i5-6200u@2.3Hz

位数：64

python版本：3.7.4

npm版本：6.14.4

Node版本：13.13.0

关键技术分析

- 经典洗出算法

主要实现重要部件滤波器。

- 反解

主要实现坐标系的确定以及坐标转换，以动平台位置姿态获得运动平台各个部件的真实运动数据。

- python网络编程框架flask

采用该flask框架的原由在于其高扩展性以及该课题对应的项目为轻量级的特性。

- WebGL技术

主要涉及openGL库和three.js[24]框架（是一个流行的跨浏览器JavaScript 3D框架），以此完成可视化仿真。

- Vue前端框架

vue是流行的前端开发框架，主要涉及vue的组成，包括路由概念，组件概念等，当然同时包括了对于css，js，html等基础相关语言的了解。

系统设计

系统数据流

根据功能需求，可以得到系统的数据流图如图 3-1：

图 3-1 系统数据流图

系统架构

如图 3-1，从系统的数据流图可知，该系统最基本的架构可以划分为前后端架构。

后端实现上，采用flask架构，该架构为流行的网络编程框架，特点在于轻量级，容易集成。

前端实现上，采用vue框架，界面则采用流行的ui库element-ui[25]，设计三维的运动平台仿真时，则采用three.js[24]库即可。

功能模块划分

如图 3-1，从系统的数据流图可知，该系统的主要处理流程有六个，所以按照功能模块划分具体如下：

- 数据输入模块：

输入数据支持三个方向加速度，三个方向角速度，支持缺省配置和文件作为数据源，该模块将数据整理为便于运算的格式然后输入到体感模拟模块中。

- 体感模拟模块：

采用洗出算法作为体感模拟模块的核心算法，将来自数据输入模块的运动数据（角速度和平动加速度）运用信号滤波器洗出得到运动平台的应有的位姿，输出给数据输出模块。

- 运动学反解数据输出模块：

该模块主要完成将上一级得到的运动平台的姿态反解。首先将该运动平台进行坐标系的设定，得到在该坐标系下各部件的坐标，再根据约束条件求解该运动平台各个部件的真实运动数据，将反解后的数据和之前的姿态从该模块中输出。

- 可视化仿真模块：

实现一个三自由度平台的可视化仿真，能够模拟横摇，纵摇，艏摇三种运动行为，该仿真模型会根据输入的运动数据实时改变。

- 输入输出数据可视化模块：

将数据输入模块读取形成的结构化数据和运动学反解数据输出模块输出的数据实时的显示在前端。

系统总体流程

根据划分的功能模块，做出系统总体流程图，如下：

图 3-2 系统总体流程图

系统实现

根据3.3.3小节的模块划分，本节详细介绍每个模块的具体设计及实现。

数据输入模块详细设计与实现

从文件里读取的数据（按行读取）需要的内容为：俯仰角速度，翻滚角速度，x方向平动加速度，y方向平动加速度，z方向平动加速度。据需求设计数据结构DataItem如下：

class DataItem:
    def __init__(self, pitchVelocity, rollVelocity, xAcc, yAcc, zAcc):
        """
        输入数据单元的结构体,取右手系，x轴向前，y轴向左，z轴向上,这也是传给洗出算法的基本数据单元
        :param pitchVelocity: 俯仰角速度, 单位为：degree/s
        :param rollVelocity: 翻滚角速度
        :param xAcc: x方向的平动加速度,单位为：m/s^2
        :param yAcc: y方向的平动加速度
        :param zAcc: z方向的平动加速度
        """
        self.wPitch = deg2rad(pitchVelocity)  # 洗出算法里使用的均为弧度，这里作转换
        self.wRoll = deg2rad(rollVelocity)
        self.xAcc = xAcc
        self.yAcc = yAcc
        self.zAcc = zAcc

python中使用class类来实现该数据结构，读取文件的逻辑如下流程图：

图 3-3 数据输入模块流程图

体感模拟模块详细设计与实现

体感模拟模块的核心是滤波器，滤波器采用类来实现。基类中定义了滤波器的一些基本参数，其实现如下：

class BaseFilter:
    def __init__(self, getSampleInterval):
        """
        :param getSampleInterval: 获取样本的间隔时间：单位为s
        """
        if getSampleInterval <= 0:
            LOG.error("get sample interval is not a positive number")
        else:
            self.__getSampleInterval = getSampleInterval
        self.__cutoffFreq = 0
        self.__damping = 0

def setCutoffFreq(self, cutoffFreq):
        self.__cutoffFreq = cutoffFreq
    def getCutoffFreq(self):
        return self.__cutoffFreq
    def setGetSampleInterval(self, getSampleInterval):
        self.__getSampleInterval = getSampleInterval
    def getGetSampleInterval(self):
        return self.__getSampleInterval
    def setDamping(self, damping):
        self.__damping = damping
    def getDamping(self):
        return self.__damping

在python类的继承当中，子类的构造函数并不会自动调用父类的构造函数，所以需要显式调用父类的构造函数，采用super().__init__(args)即可。以下介绍几种前面提到过的滤波器的实现。

根据式（2-9）可以实现二阶低通滤波器，用在倾斜协调通道来模拟持续线性加速度。具体实现如下：

class TransLPFilter(BaseFilter):
    def __init__(self, getSampleInterval):
        super().__init__(getSampleInterval)
        self.__inputSrc_2order = [0, 0, 0]
        self.__outputSrc_2order = [0, 0, 0]

    def filter(self, trans_input):
        """
        低通滤波：
        :param trans_input:输入的平动数据
        :return: 返回滤波后的值
        """
        A = self.getCutoffFreq() ** 2 * self.getGetSampleInterval() ** 2
        B = 4 * self.getCutoffFreq() * self.getDamping() * self.getGetSampleInterval()
        self.__inputSrc_2order[0] = trans_input
        self.__outputSrc_2order[0] = (A * (
                    self.__inputSrc_2order[0] + 2 * self.__inputSrc_2order[1] + self.__inputSrc_2order[2]) -
                                      (2 * A - 8) * self.__outputSrc_2order[1] -
                                      (A - B + 4) * self.__outputSrc_2order[2]) / (A + B + 4)
        self.__inputSrc_2order[2] = self.__inputSrc_2order[1]
        self.__inputSrc_2order[1] = self.__inputSrc_2order[0]
        self.__outputSrc_2order[2] = self.__outputSrc_2order[1]
        self.__outputSrc_2order[1] = self.__outputSrc_2order[0]
        return self.__outputSrc_2order[0]

洗出算法采用类实现，其包含了3个通道需要的三个滤波器，也包含了需要输出的数据的结构题，其涉及的基本数据项如下代码：

class WashOut:
    def __init__(self, getSampleInterval):
        """
        初始化洗出流程类，包括各个方向的滤波器
        :param getSampleInterval:获取样本的时间间隔
        """
        # 洗出算法的结果，由于三自由度运动平台的限制，得到的数据只有，pitch，roll，updown为有效值
        self.__washOutData = {
            "pitch": 0,  # 俯仰
            "roll": 0,  # 翻滚
            "yaw": 0,  # 艏摇
            "updown": 0,  # 上下平移
            "leftright": 0,  # 左右平移
            "forwardback": 0  # 前后平移
        }
        # x low pass filter settings
        self.xLP = TransLPFilter(getSampleInterval)
        self.xLP.setCutoffFreq(5.0)
        self.xLP.setDamping(1.0)
        # y low pass filter settings
        self.yLP = TransLPFilter(getSampleInterval)
        self.yLP.setCutoffFreq(8.0)
        self.yLP.setDamping(1.0)
        # z high pass filter settings
        self.zHP = TransHPFilter(getSampleInterval)
        self.zHP.setCutoffFreq(4.0)
        self.zHP.setDamping(1.0)
        # pitch high pass filter settings
        self.pitchHP = RotatHPFilter(getSampleInterval)
        self.pitchHP.setCutoffFreq(1.0)
        # roll high pass filter settings
        self.rollHP = RotatHPFilter(getSampleInterval)
        self.rollHP.setCutoffFreq(1.0)

通过以上代码则知晓洗出算法整个过程所涉及到的主体内容。洗出算法的洗出流程处理一个数据项如下流程图：

图 3-4 洗出算法流程图

倾斜协调通道的旋转角计算方式如下：

fTiltX = self.xLP.filter(scaledDataItem.xAcc)
tiltPitchX = math.asin(fTiltX / G)

角速度通道要得到旋转角需要在上一个数据项处理完得到的旋转角的基础上加这一次的旋转角变化量，最终得到当前数据项处理后的旋转角，见如下代码：

rotPitchW = self.pitchHP.filter(scaledDataItem.wPitch) #获得pitch方向的角速度的高频部分
rotPitchX = self.__lastRotPitchX + rotPitchW * self.__getSampleInterval  # 积分获得当前角速度带来的角度变化，然后获得当前的角度

平动加速通道得到的位移，需要在采样周期里进行二次积分，具体计算如下：

zAccPlusG = scaledDataItem.zAcc  # 这里不再加入g的原因是，输入的就是人体的线性绝对加速度

fTransZAcc = self.zHP.filter(zAccPlusG)
# 计算出移动的位移， y = (v0 + a * T) * T
transZ = (self.__lastTransZVelocity + fTransZAcc * self.__getSampleInterval) * self.__getSampleInterval
self.__lastTransZVelocity =self.__lastTransZVelocity + fTransZAcc * self.__getSampleInterval

运动学反解数据输出模块

运动学反解流程如下图 3-5：

图 3-5 运动学反解的过程

反解模块的输出数据采用字典构造，如下：

self.__inverseKinematicsData = {
    "xa1": 0,
    "ya1": 0,
    "za1": 0,
    "xa2": 0,
    "ya2": 0,
    "za2": 0,
    "xa3": 0,
    "ya3": 0,
    "za3": 0,
    "h1": 0,
    "h2": 0,
    "h3": 0
}

其中的xa1到za3等为动平台经过洗出算法得到的动平台姿态的调整后的三个顶点的坐标，h1到h3分别为前电动缸，左后电动缸和右后电动缸的伸缩量。normalVector则为调整后的动平台的法向量。

动平台初始顶点坐标的构建使用numpy的array对象，如下代码：

a1 = np.array([[FB_LENGTH / 2.0], [0], [0], [1]])

运动学反解中最为关键的就是转换矩阵，其转换矩阵见式（2-20），这里采用numpy的array来构造，具体如下：

T = np.array([
    [cosb, sina * sinb, sinb * cosa, 0],
    [0, cosa, -sina, 0],
    [-sinb, sina * cosb, cosa * cosb, z],
    [0, 0, 0, 1]
])

以动平台a1顶点动平台经过转换矩阵T后的坐标求解为例，求解方式如下：

a1_T = np.matmul(T, a1)

以a1b1电动缸伸缩量求解为例，求解方式如下：

h1 = math.sqrt((a1_T[0][0] - b1[0][0]) ** 2 + (a1_T[1][0] - b1[1][0]) ** 2 + (a1_T[2][0] - b1[2][0]) ** 2) - (CYLIDER_HEIGHT + MAX_CYLIDER_LENGTH)

法向量的求解方式为一个平面中两个不平行的向量的叉乘，具体计算如下代码：

# 计算法向量方法： a(x1, y1, z1)和b(x2, y2, z2)为平面中两个不平行的向量，其外积就是法向量
a1a2 = [a2_T[0][0] - a1_T[0][0], a2_T[1][0] - a1_T[1][0], a2_T[2][0] - a1_T[2][0]]
a1a3 = [a3_T[0][0] - a1_T[0][0], a3_T[1][0] - a1_T[1][0], a3_T[2][0] - a1_T[2][0]]
normolVector = [(a1a2[1] * a1a3[2] - a1a3[1] * a1a2[2]),
                -(a1a2[0] * a1a3[2] - a1a3[0] * a1a2[2]),
                (a1a2[0] * a1a3[1] - a1a3[0] * a1a2[1])]

self.__inverseKinematicsData ["normalVector"] = normolVector

输入输出数据可视化模块

输入输出数据可视化，主要为前端所做之事，其处理流程如下：

图 3-6 输入输出数据可视化模块

获取后端数据使用js的axios模块，入戏下代码：

getIOData(){

const path = 'http://localhost:5000/io'

axios.get(path)

.then((res) => {

this.msg = res.data

})

.catch((error) => {

// eslint-disable-next-line

console.error(error)

})

}

定时获取的方法，则采用js的setInterval函数，代码如下：

const getIODataTimer = setInterval(() => {

//于此定期执行函数

}, 1000);

可视化仿真模块

可视化方正模块主要涉及到三维物体的构建，位置的姿态的改变两大关键。

这里以定平台的构建为例子，展示three.js库的extrueGeometry函数的使用方法：

//扩展配置

var extrudeSettings = {

steps: 1,

depth: 0.01,

bevelEnabled: false,

bevelThickness: 1,

bevelSize: 0,

bevelOffset: 0,

bevelSegments: 1

};

//构建三角形的动平台和定平台

this.LR_LENGTH = 0.28

this.FB_LENGTH = 0.28

this.CT = 0.2175

var trianglePoints = new Array(

new THREE.Vector2(0, this.FB_LENGTH/2),

new THREE.Vector2(- this.LR_LENGTH/2, - this.FB_LENGTH/2),

new THREE.Vector2(this.LR_LENGTH/2, - this.FB_LENGTH/2),

new THREE.Vector2(0, this.FB_LENGTH/2)

)

var shape3 = new THREE.Shape(trianglePoints)

let geometry3 = new THREE.ExtrudeGeometry( shape3, extrudeSettings );

let material3 = new THREE.MeshNormalMaterial();

this.fixedPlatform = new THREE.Mesh( geometry3, material3);

接下来通过一段代码介绍三维物体的位置和旋转的更新：

//根据后端给出的pitch和roll来更新动平台, 由于构建运动平台，动平台的绕x轴的初始旋转值为Math.PI / 2

this.motionPlatform.rotation.x = this.motionPlatformInfo.pitch[dataNum - 1] + Math.PI / 2

this.motionPlatform.rotation.z = this.motionPlatformInfo.roll[dataNum - 1]

this.motionPlatform.y = this.motionPlatformInfo.updown[dataNum - 1] + this.CT

更多的形状以及属性参见three.js官方文档[24]，可视化仿真模块的处理流程如下：

图 3-7 可视化仿真模块处理流程

本章小结

本章主要描述系统的总体设计，介绍了系统的基本架构以及系统的开发环境，在此基础上根据总体设计论述了系统的具体实现。

性能测试与分析

测试环境

OS: Manjaro 20.0 Lysia

Kernel: x86_64 Linux 5.4.35-1-MANJARO

Resolution: 2806x900

DE: GNOME 3.36.1

Disk: 24G / 100G (25%)

CPU: Intel Core i5-6200U @ 4x 2.8GHz [68.0°C]

GPU: Mesa Intel(R) HD Graphics 520 (SKL GT2)

RAM: 3171MiB / 7855MiB

界面测试

正确显示界面即可，主体界面3个，如下图：

图 4-1 数据输入界面

图 4-2 数据输出界面

图 4-3可视化仿真界面

功能测试

由于测试数据为手动构造数据，故分别构造数据测试俯仰角速度，翻滚角速度，x，y，z轴三个方向的加速度测试，确保这些单元测试覆盖所有代码逻辑。最后进行综合测试，采用s手动构造包含各种角速度和线性加速度的测试数据。以下测试用例中h1，h2，h3分别代表前电动缸，左后电动缸，右后电动缸，测试用例以及测试结果如下：

角速度通道里俯仰角速度的脉冲信号

测试输入：

图 4-4角速度通道俯仰角速度测试的输入数据

测试预期：首先动平台绕着y轴正向旋转，然后慢慢回归到水平位置。电动缸收缩运动为，前半段：h1收缩，h2，h3伸长；后半段：h1，伸长，h2，h3收缩直到道均回归到初始状态。

测试输出：

图 4-5角速度通道俯仰测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-6角速度通道俯仰测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-7角速度通道俯仰测试的右后电动缸伸缩输出数据

图 4-8角速度通道俯仰测试的可视化仿真的开始状态

图 4-9角速度通道俯仰测试的可视化仿真的中间状态

图 4-10角速度通道俯仰测试的可视化仿真的结束状态

测试结果：通过

角速度通道里翻滚角速度的脉冲信号

测试输入：

图 4-11角速度通道翻滚角速度测试的输入数据

测试预期：首先动平台绕着x轴正向旋转，然后慢慢回归到水平位置。电动缸收缩运动为，前半段：h1不动，h2伸长，h3收缩；后半段：h3伸长，h2收缩，直到均回归到初始状态。

测试输出：

图 4-12角速度通道翻滚测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-13角速度通道翻滚测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-14角速度通道翻滚测试的右后电动缸伸缩输出数据

图 4-15角速度通道翻滚测试的可视化仿真的开始状态

图 4-16角速度通道翻滚测试的可视化仿真的中间状态

图 4-17角速度通道翻滚测试的可视化仿真的结束状态

测试结果：测试通过。

x方向平动加速度的阶跃信号测试

测试输入：

图 4-18x方向平动加速度阶跃信号测试的输入数据

测试预期：动平台绕y轴正向旋转，利用重力加速度的分量提供x方向的持续加速度模拟。同时h1收缩，h2，h3伸长。

测试输出：

图 4-19 x方向平动加速度测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-20 x方向平动加速度测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-21 x方向平动加速度测试的右后电动缸伸缩输出数据

图 4-22 x方向平动加速度测试的可视化仿真的开始状态

图 4-23 x方向平动加速度测试的可视化仿真的结束状态

测试结果：测试通过。

y方向平动加速度的阶跃信号测试

测试输入：

图 4-24y方向平动加速度阶跃信号测试的输入数据

测试预期：动平台绕x轴正向旋转，利用重力加速度的分量提供y方向的持续加速度模拟。同时h1不动，h2伸长，h3收缩。

测试输出：

图 4-25 y方向平动加速度测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-26 y方向平动加速度测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-27 y方向平动加速度测试的右后电动缸伸缩输出数据

图 4-28 y方向平动加速度测试的可视化仿真的开始状态

图 4-29 y方向平动加速度测试的可视化仿真的结束状态

测试结果：测试通过。

z方向平动加速度的阶跃信号测试

测试输入：

图 4-30 z方向平动加速度阶跃信号测试的输入数据

测试预期：动平台沿着z轴上下振动。h1，h2，h3保持同样幅度同步伸缩。

测试输出：

图 4-31 z方向平动加速度测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-32 z方向平动加速度测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-33 z方向平动加速度测试的右后电动缸伸缩输出数据

图 4-34 z方向平动加速度测试的可视化仿真的开始状态

图 4-35 z方向平动加速度测试的可视化仿真的中间状态1

图 4-36 z方向平动加速度测试的可视化仿真的中间状态2

图 4-37 z方向平动加速度测试的可视化仿真的结束状态

测试结果：测试通过。

综合测试

测试输入：

图 4-38 综合测试的俯仰角速度输入数据

图 4-39 综合测试的翻滚角速度输入数据

图 4-40 综合测试的x方向平动加速度输入数据

图 4-41 综合测试的y方向平动加速度输入数据

图 4-42 综合测试的z方向平动加速度输入数据

测试预期：综合测试模拟的是飞机起飞，向右翻滚，向左翻滚，降落，减速。运动平台的运动大致分为这5各阶段。

测试输出：

图 4-43 综合测试的前方电动缸伸缩输出数据

图 4-44 综合测试的左后电动缸伸缩输出数据

图 4-45 综合测试的右后电动缸伸缩输出数据

测试结果：测试通过。

性能测试

主要需要测试的是后端进行洗出和反解的性能测试以及前端更新可视化仿真的性能测试。

后端处理一个数据项性能测试

测试方式：计算多个数据项的洗出和反解总用时，然后求出均值。

测试结果：测试了处理11个数据项的用时，平均每个数据项用时为：4.13ms，当采样间隔为10ms时，后端的性能也足以应付。

前端更新可视化仿真性能测试

测试方式：同样的测试11次更新仿真的用时，然后计算平均值。（采用js的console.time(“flag”)和console.Endtim(“flag”)函数计算时间。）

测试结果：平均更新一次平台的可视化仿真需要98.09ms。

本章小结

本章节详细的介绍了测试环境，在测试环境里，从功能测试和性能测试里反应系统的可用性。

总结与展望

本文主要从核心的体感模拟算法出发，介绍了关于体感模拟所涉及的其他知识，类似于运动平台的发展，体感模拟算的研究，人体感知理论等。对于三自由度运动平台的仿真，则是采用网页实现。主要来说作了以下三点工作：

- 较为系统地梳理了和体感模拟内容相关的知识。

- 在软件上实现了一个体感模拟系统。

- 在网页上实现了三自由度运动平台的仿真。

在所作工作的基础上，还有相当多的事情可以加以改进：

- 采用docker虚拟技术，实现该软件的跨平台性和高可用性。

- 提供多种体感模拟算法支持，而非单一一种。

- 支持多种运动平台的仿真。

致  谢

论文的相关事宜，非常感谢管涛老师准备的题目，同时在此也非常感谢我的师兄房天一。根据实验室里工程项目出的题目目前在做的就是天一师兄，在相关问题上有所不解时，天一师兄总是会耐心地解答我的问题。

在写论文的时候，很多时间都是在家里完成，最近赶进度的时候，每天吃饭都是妈妈烧的饭菜，感谢妈妈爸爸！

参考文献

Amanda Henry.A Brief History of Simulation Training.2018-01-18.https://www.iti.com/blog/a-brief-history-of-simulation-training-

PAGE R L. Brief history of flight simulation[J]. SimTecT 2000 Proceedings, 2000:11-17.

肖慧琼. 六自由度平台体感算法研究[D]. 北京交通大学, 2014.

Motion Cueing Algorithms[EB/OL]. (2017-03-24)[2017-05-10]. http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/research/dep/bu/motion-perception-and-simulation/motion-cueing-algorithms.html.

FISCHER M, SEHAMMER H, PALMKVIST G. Motion cueing for 3-, 6-and 8-degrees-of-freedom motion systems[J]. DSC Europe, 2010

谢巍,秦宝荣,曾健,王郑兴.含防扭结构的VR动感椅平台运动分析和仿真[J].机电工程,2016,33(11):1344-1348.

STEWART D. A platform with six degrees of freedom[J]. Proceedings of the institution of mechanical engineers, 1965,180(1):371-386.

https://cn.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Hl2Z%2bDZD&id=656A8154B70045D40C7F76EB161C0300333642D2&thid=OIP.Hl2Z-DZD-AgAfDl7truyHgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fderui-tech.com%2fmedia%2fuploads%2f2016%2f05%2f72.jpg&exph=540&expw=720&q=stewart+%e5%b9%b3%e5%8f%b0&simid=607997494265120243&selectedIndex=13&ajaxhist=0

http://image.eostatic.com/l/5479/201906265d132e9ebaf2d.jpg

张金迪,高健,钟耿君,张揽宇,王晓亮,王佳印.新型三自由度宏微运动平台设计与仿真分析[J].现代制造工程,2019(08):125-129.

S. Lee, S. Park and H. Son, "Multi-DOFs motion platform based on spherical wheels for unmanned systems" 2016 13th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), Xi'an, 2016, pp. 35-37.

NAHON M A, REID L D. Simulator motion-drive algorithms-A designer's perspective[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1990,13(2):356-362.

王辉,张保峰.飞行模拟器新型倾斜协调体感算法应用分析[J].重庆大学学报,2019,42(05):19-26.

ZHU Daoyang,DUAN Shaoli,FANG Da.Development of Cueing Algorithm Based on “Closed-Loop” Control for Flight Simulator Motion System[J].Wuhan University Journal of Natural Sciences,2019,24(05):376-382.

洪振宇,杨勇,张亚伟,许致华,张志旭.三自由度模拟运动平台洗出算法研究[J].机械科学与技术,2018,37(03):481-486.

M. R. Chalak Qazani, H. Asadi and S. Nahavandi, "A Decoupled Linear Model Predictive Control-based Motion Cueing Algorithm for Simulation-based Motion Platform with Limitted Workspace" 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Melbourne, Australia, 2019, pp. 35-41.

Marco Grottoli, Diane Cleij, Paolo Pretto, et al. Objective evaluation of prediction strategies for optimization-based motion cueing. 2019, 95(8):707-724.

https://cn.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YZViJBgB&id=C985ADE5C6FB3C0273B992AB1111D41205B3C5E9&thid=OIP.YZViJBgBwZqeUeeA5-PITAHaEb&mediaurl=https%3a%2f%2fblog-001.west.edge.storage-yahoo.jp%2fres%2fblog-bd-9a%2fblogchemistry%2ffolder%2f364252%2f31%2f12145431%2fimg_0%3f1400115297&exph=360&expw=601&q=%e5%89%8d%e5%ba%ad&simid=608009850907593187&selectedIndex=3&ajaxhist=0

LEIGH R J, ROBINSON D A, ZEE D S. A Hypothetical Explanation for Periodic Alternating Nystagmus: Instability in the Optokinetic-Vestibular System[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 1981,374(1):619-635.

刘江. 飞行环境下人体运动感知初步研究[D].南京航空航天大学,2018.

Lone  M,  Cooke  A.  Review  of  Pilot  Models  Used  in  Aircraft  Flight  Dynamics  [J].  Aerospace Science & Technology, 2014, 34(1):55-74.

Reid,  L.  D,  Nahon  M.  A.  Flight  Simulator  Motion-Base  Drive  Algorithms:  Part  1-Developing and  Testing  the  Equations  (UTIAS  Report  No.296,  CN  ISSN  0082-5255).Toronto,  Canada: Institute for Aerospace Studies, University of Toronto, 1985.

NAHON M A, REID L D. Simulator motion-drive algorithms-A designer's perspective[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1990,13(2):356-362.

https://threejs.org/docs/index.html#manual/en/introduction/Creating-a-scene

https://element.eleme.cn/#/en-US